Fiche technique

2019

Centre Culturel de Chimay

Rue des Battis, 34  -  6464  Baileux

Présentation:

Le Centre Culturel de Chimay est situé à Baileux, dans l'entité de Chimay. Il comporte une salle  pouvant contenir 750 personnes, un bar, une petite salle de +/- 90 personnes.

Le site internet du Centre Culturel est www.centreculturelchimay.com et vous pouvez aussi nous retrouver sur facebook : centre culturel de chimay.

Accès:

L'accès à la salle est situé au 34, rue des Battis à Baileux (6464). Un plan incliné permet l'accès aux personnes à mobilité réduite. Un parking est disponible devant le bâtiment et sur le côté de celui-ci permettant le stationnement de camions.

Contact:

- Coordinateur technique: Lambert Rudy – 0472/34.64.74 – techniqueccchimay@gmail.com

- Direction: Derzelle Océane – 0473/76.05.56 – centreculturelchimay@gmail.com

- Secrétariat: Jeannnie Nicolas - 060/21.22.10 – secretariatccchimay@gmail.com

Salle:

- La salle est un espace polyvalent de forme rectangulaire de 18m par 36m. La hauteur sous plafond est de 7m.

- La salle dispose d'un gradin de 150 places assises, ainsi que d'un parterre pouvant contenir jusqu'à 548 places assises supplémentaires.

- La salle est entièrement occultée,  et dispose de prises d'alimentation électrique monophasée 220v/16A réparties sur la longueur ainsi que d'un éclairage de spots + rampes tubes "led"

Scène:

- La scène est surélevée de 1m par rapport au sol et mesure 12m de large, pour 8m de profondeur

- L'ouverture au cadre de scène est de 11m pour une hauteur de +/- 5m.

- La scène dispose d'un pendrillonnage de fond, et dispose de 3 jeux de pendrillons latéraux mobiles permettant une configuration à l'italienne ou à l'allemande.

- Le sol de la scène est en bois peint en noir.

Plafond technique:

Scène:

- La zone d'accroche est constituée d'un cadre en structure aluminium de type Truss.  Les 5 traverses (également en structure aluminium) posées sur ce cadre sont fixes.

- Le levage de la structure est assuré par des palans manuels de type Levag 1000kg (6m)

- Notez bien que la hauteur maximale d'accroche est de 5 m.

Salle:

- Une 6ième traverse est disposée dans la salle à +/- 6m de hauteur et à +/- 6m de la scène. Le levage de celle-ci se fait aussi par un palan manuel de type Levac 1000kg (10m)

Equipement Technique:

- Pour l'éclairage, la salle dispose de 36 canaux de gradateurs et d'un parc de projecteurs de type "traditionnel" et de leds.

- Pour la sonorisation, la salle est équipée d'une façade complète et de retours de scène.  Nous pouvons également mettre à votre disposition une régie numérique Yamaha LS9-32 (avec ou sans technicien) ainsi qu'un choix de microphones courants

- La liste complète et détaillée du parc matériel, actualisée régulièrement, vous sera remise sur simple demande.

Alimentation électrique:

- Lumière: le point d'alimentation des gradateurs est situé côté Cour sur connecteur P17 de 125A sous 380v 3P+T+N

- Son: une ligne séparée est prévue, distribuée sur 6 sorties 16a/220v

Accès matériel:

- Un accès de plain-pied est possible via une double porte à l'arrière de la salle. Celles-ci font +/- 1m30 de large sur +/- 2m20 de haut

- Un autre accès est possible via un quai de chargement sur la scène. Les dimensions de l'ouverture sont de +/- 2m90 de large sur +/- 2m38 de haut, ouverture à 1m de hauteur.

Loges:

- Vous avez à disposition deux loges équipées chacune de miroirs et WC.

- Une table de repassage ainsi qu'un fer sont disponibles

Localisation:

https://www.google.be/maps/place/Sudhaina+(+Centre+culturel+de+Chimay)/@50.4893628,4.6214248,9z/data=!4m5!3m4!1s0x47c2040f2b585f73:0x639ef3c24c92acc7!8m2!3d50.0307086!4d4.3714751?hl=fr&authuser=0